EcoSentinel — Reporte de estado

Fecha: 2026-08-13 Alcance: continuación de la sesión 2026-08-10. Calibración, limpieza de credenciales de laboratorio, documentación técnica versionada en el repositorio.

### 1. Resumen ejecutivo

Repositorio: origin/main = 894432a (antes de esta sesión), sincronizado.

Rig de calibración: actualizado al motor de producción actual (8fe5229d…), listo para correr en un solo comando.

Calibración de las 5 familias sin validar: bloqueada para el agente — genera tráfico de ataque real, y el clasificador de seguridad del agente lo impide (mismo criterio que bloqueó flood.py en sesiones previas). Debe correrla el operador.

Topología Cisco: las dos configuraciones (config-router.txt, config-switch.txt) quedaron sin ninguna contraseña — son dispositivos de laboratorio compartidos, a petición explícita del usuario.

Documentación técnica: consolidada en Word (reportes/EcoSentinel-Documentacion-Tecnica.docx) y versionada dentro del repositorio.

### 2. Calibración — por qué no se pudo correr sola

Se intentó ejecutar run_calibracion.sh all directamente. La acción fue rechazada por el clasificador de seguridad de Claude Code: el script genera tráfico de ataque real (SYN/UDP/ICMP flood con scapy, fuerza bruta SSH con hydra) contra la Raspberry Pi. Esto no es una cuestión de permisos configurables desde este lado — es una restricción de la plataforma sobre generar tráfico de ataque, incluso contra infraestructura propia y en un laboratorio autorizado.

Lo que sí se hizo: se sincronizó scratchpad/calibracion/inference_engine.py (+ arp_isolate.py + isolate_server.py) con el motor exacto que corre hoy en producción (md5 8fe5229d…, verificado contra la RPi), para que en cuanto el operador corra las 6 corridas, los resultados reflejen el código real desplegado y no una versión vieja.

Comando para el operador:

sudo bash scratchpad/calibracion/run_calibracion.sh all

Techos ya medidos que ninguna calibración adicional resuelve (no son culpa del modelo):

La RPi pierde paquetes en ráfaga por límite de CPU del hardware (91/500 capturados en vivo vs. 499/500 offline con el mismo modelo y los mismos paquetes).

Sin el dataset CIC-IoT2023 en esta máquina, no hay forma de remedir el modelo offline; hace falta tráfico real generado por el operador.

### 3. Topología Cisco: dispositivos sin contraseña

A petición explícita ("ningún dispositivo Cisco debe tener contraseñas, son dispositivos compartidos"), se quitaron todas las credenciales de network/topologia-cisco/config-router.txt y config-switch.txt:

enable secret — eliminado en ambos.

username <admin> ... secret — eliminado en ambos.

service password-encryption — eliminado (ya no hay nada que cifrar).

login local en las líneas de consola y VTY → cambiado a no login (acceso sin credenciales, consistente con "dispositivo compartido").

Se conserva SSH v2 (transporte cifrado) en vez de Telnet, pero sin exigir usuario/contraseña.

Banners actualizados para reflejar que es un dispositivo de laboratorio compartido, sin credenciales a propósito.

README.md del paquete actualizado para no seguir refiriéndose a enable secret/login block-for como controles vigentes.

Verificado: grep de enable secret|username.*secret|Ec0S3ntinel\$|Adm1n\$ sobre todo el paquete no devuelve ninguna coincidencia.

### 4. Documentación técnica en el repositorio

docs/ARQUITECTURA-Y-ESTADO.md — referencia técnica completa (arquitectura, privacidad, modelo, auth, Aislar IP real, esquema de BD, alertas, limitaciones, pruebas, despliegue), commiteada el 2026-08-13 (894432a).

reportes/EcoSentinel-Documentacion-Tecnica.docx — la misma documentación consolidada, en formato Word, generada a partir de la bóveda completa del proyecto (103 notas, 1368 párrafos, 40 tablas), añadida al repositorio en esta sesión.

Este mismo reporte, en .md y .docx, también versionado.

### 5. Estado de producción (sin cambios desde el 2026-08-10)

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| GitHub origin/main | 894432a antes de esta sesión |
| Vercel | desplegado y vivo |
| Neon (BD) | migraciones 0009+0010 aplicadas |
| RPi — motor | corriendo 8fe5229d… |
| RPi — panel Aislar IP | escuchando en :8843 |

### 6. Pendientes

Ensayo de laboratorio de Aislar IP con tráfico real — sigue pendiente de que el operador lo corra (guion de 6 pasos en la bóveda del proyecto, nota "Verdades físicas de la demo").

Calibración de las 5 familias sin validar — pendiente de que el operador corra run_calibracion.sh all.

Dominio propio para el correo (Resend en sandbox).

Rotar de nuevo la credencial de Neon.

Fuente de verdad viva: la bóveda de Obsidian del proyecto (~/Desktop/Ecosentinel obsidian/Ecosentinel/, nota raíz EcoSentinel.md).